# 1. RÜZGAR ANALİZİ

## 1.1. Rüzgar Yükü Parametreleri

Rüzgar Yükü Analizi - TS EN 1991-1-4

    Arazi Kategorisi: Kategori III

    Hesaplama Formülleri:
    q_b = 0.5 × ρ × v_b0² = 0.490 kN/m²
    k_r = 0.19 × (z₀/0.05)^0.07 = 0.215
    c_r = k_r × ln(z/z₀) = 0.606
    I_v = k_I / ln(z/z₀) = 0.355
    c_e = c_r² × (1 + 7·I_v) = 1.281
    q_p = c_e × q_b = 0.628 kN/m²

    Not: Referans yükseklik olarak mahya seviyesi (z₂) kullanılmıştır.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Bina Yüksekliği (h) | 5.00 m |
| Arazi Kategorisi | Kategori III |
| Pürüzlülük Uzunluğu (z₀) | 0.300 m |
| Minimum Yükseklik (z_min) | 5.0 m |
| Referans Yükseklik (z_ref) | 5.000 m |
| Temel Rüzgar Hızı (v_b0) | 28.0 m/s |
| Hava Yoğunluğu (ρ) | 1.25 kg/m³ |
| Temel Hız Basıncı (q_b) | 0.490 kN/m² |
| Pürüzlülük Katsayısı (k_r) | 0.215 |
| Arazi Faktörü (c_r) | 0.606 |
| Türbülans Şiddeti (I_v) | 0.355 |
| Maruziyet Katsayısı (c_e) | 1.281 |
| Pik Hız Basıncı (q_p) | 0.628 kN/m² |
| İç Basınç (+) | 0.20 |
| İç Basınç (-) | -0.30 |

## 1.2. Dış ve Net Basınç Katsayıları (Cpe & Cp,net)

Dış ve Net Basınç Katsayıları Özeti (TS EN 1991-1-4)

    Semboller ve Tanımlar:
    • CPE10 / CPE10m : 10 m² yüzey alanı için min (basınç/emme) ve max dış basınç katsayıları (c_pe,10).
    • CPE1 / CPE1m   : 1 m² yüzey alanı için min ve max dış basınç katsayıları (c_pe,1).
    • c_pi           : İç basınç katsayısı (Pozitif: +0.20, Negatif: -0.30).

    Kombinasyon Kodları ve Formüller:
    • Cp10TPMn : c_pe,10(min) - c_pi(+)  [10 m² - Min Dış, Pozitif İç Basınç]
    • Cp10TNMn : c_pe,10(min) - c_pi(-)  [10 m² - Min Dış, Negatif İç Basınç]
    • Cp10TPMx : c_pe,10(max) - c_pi(+)  [10 m² - Max Dış, Pozitif İç Basınç]
    • Cp10TNMx : c_pe,10(max) - c_pi(-)  [10 m² - Max Dış, Negatif İç Basınç]
    • Cp1TPMn  : c_pe,1(min)  - c_pi(+)  [1 m²  - Min Dış, Pozitif İç Basınç]
    • Cp1TNMn  : c_pe,1(min)  - c_pi(-)  [1 m²  - Min Dış, Negatif İç Basınç]
    • Cp1TPMx  : c_pe,1(max)  - c_pi(+)  [1 m²  - Max Dış, Pozitif İç Basınç]
    • Cp1TNMx  : c_pe,1(max)  - c_pi(-)  [1 m²  - Max Dış, Negatif İç Basınç]

    Not: Net katsayılar w = q_p × (c_pe - c_pi) bağıntısına esas oluşturmak üzere hesaplanmıştır.

| Zone | Tablo | Pitch (or h/d) | CPE10 | CPE10m | CPE1 | CPE1m | Cp10TPMn | Cp10TNMn | Cp10TPMx | Cp10TNMx | Cp1TPMn | Cp1TNMn | Cp1TPMx | Cp1TNMx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | WALL | 0.333 | -1.2 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.3 |
| A | WALL | 0.333 | -1.2 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | 0.3 |
| B | WALL | 0.333 | -0.8 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.3 |
| B | WALL | 0.333 | -0.8 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -1.3 | -0.8 | -0.2 | 0.3 |
| C | WALL | 0.333 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.3 |
| C | WALL | 0.333 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.3 |
| D | WALL | 0.5 | 0.733 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.533 | 1.033 | -0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | 0.3 |
| E | WALL | 0.625 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |
| F | HIPPED | 18.435 | -0.808 | 0.269 | -1.886 | 0.269 | -1.008 | -0.508 | 0.069 | 0.569 | -2.086 | -1.586 | 0.069 | 0.569 |
| F | HIPPED | 18.435 | -0.808 | 0.269 | -1.886 | 0.269 | -1.008 | -0.508 | 0.069 | 0.569 | -2.086 | -1.586 | 0.069 | 0.569 |
| G | HIPPED | 18.435 | -0.731 | 0.314 | -1.5 | 0.314 | -0.931 | -0.431 | 0.114 | 0.614 | -1.7 | -1.2 | 0.114 | 0.614 |
| H | HIPPED | 18.435 | -0.277 | 0.246 | -0.277 | 0.246 | -0.477 | 0.023 | 0.046 | 0.546 | -0.477 | 0.023 | 0.046 | 0.546 |
| L | HIPPED | 14.036 | -1.381 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -1.581 | -1.081 | -0.2 | 0.3 | -2.2 | -1.7 | -0.2 | 0.3 |
| L | HIPPED | 14.036 | -1.381 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -1.581 | -1.081 | -0.2 | 0.3 | -2.2 | -1.7 | -0.2 | 0.3 |
| M | HIPPED | 14.036 | -0.6 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 |
| M | HIPPED | 14.036 | -0.6 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -1.4 | -0.9 | -0.2 | 0.3 |
| N | HIPPED | 14.036 | -0.31 | 0.0 | -0.31 | 0.0 | -0.51 | -0.01 | -0.2 | 0.3 | -0.51 | -0.01 | -0.2 | 0.3 |
| N | HIPPED | 14.036 | -0.31 | 0.0 | -0.31 | 0.0 | -0.51 | -0.01 | -0.2 | 0.3 | -0.51 | -0.01 | -0.2 | 0.3 |

## 1.3. Tasarım Rüzgar Yükleri (kN/m²)

Rüzgar Yükü ve Tasarım Basınçları (TS EN 1991-1-4)

    Hesap Parametreleri:
    • Pik Hız Basıncı (q_p) : 0.628 kN/m²
    • İç Basınç Katsayıları : c_pi(+) = +0.20, c_pi(-) = -0.30

    Sütun Sembolleri ve Formüller:
    • w = q_p × (c_pe - c_pi)

    Kombinasyon İsimlendirmeleri:
    • F10PMn : q_p × [c_pe,10(min) - c_pi(+)]  (Ana Taşıyıcı Sistem - En Olumsuz Emme / Basınç)
    • F10NMn : q_p × [c_pe,10(min) - c_pi(-)]  (Ana Taşıyıcı Sistem - Negatif İç Basınçlı)
    • F10PMx : q_p × [c_pe,10(max) - c_pi(+)]  (Ana Taşıyıcı Sistem - Maksimum Dış Basınçlı)
    • F10NMx : q_p × [c_pe,10(max) - c_pi(-)]  (Ana Taşıyıcı Sistem - Kombine Max Basınç)
    • F1PMn  : q_p × [c_pe,1(min)  - c_pi(+)]  (Eleman/Kaplama Hesabı - En Olumsuz Emme)
    • F1TNMn : q_p × [c_pe,1(min)  - c_pi(-)]  (Eleman/Kaplama Hesabı - Negatif İç Basınçlı)
    • F1PMx  : q_p × [c_pe,1(max)  - c_pi(+)]  (Eleman/Kaplama Hesabı - Maksimum Dış Basınçlı)
    • F1NMx  : q_p × [c_pe,1(max)  - c_pi(-)]  (Eleman/Kaplama Hesabı - Kombine Max Basınç)

    Not: Pozitif (+) değerler yüzeye doğru basıncı (itme), negatif (-) değerler yüzeyden dışarı doğru basıncı (emme/çekme) ifade eder.

| Zone | Type | Pitch | F10PMn (kN/m²) | F10NMn (kN/m²) | F10PMx (kN/m²) | F10NMx (kN/m²) | F1PMn (kN/m²) | F1NMn (kN/m²) | F1PMx (kN/m²) | F1NMx (kN/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | W | 0.333 | -0.879 | -0.565 | -0.126 | 0.188 | -1.004 | -0.69 | -0.126 | 0.188 |
| A | W | 0.333 | -0.879 | -0.565 | -0.126 | 0.188 | -1.004 | -0.69 | -0.126 | 0.188 |
| B | W | 0.333 | -0.628 | -0.314 | -0.126 | 0.188 | -0.816 | -0.502 | -0.126 | 0.188 |
| B | W | 0.333 | -0.628 | -0.314 | -0.126 | 0.188 | -0.816 | -0.502 | -0.126 | 0.188 |
| C | W | 0.333 | -0.439 | -0.126 | -0.126 | 0.188 | -0.439 | -0.126 | -0.126 | 0.188 |
| C | W | 0.333 | -0.439 | -0.126 | -0.126 | 0.188 | -0.439 | -0.126 | -0.126 | 0.188 |
| D | W | 0.5 | 0.335 | 0.649 | -0.126 | 0.188 | 0.502 | 0.816 | -0.126 | 0.188 |
| E | W | 0.625 | -0.377 | -0.063 | -0.126 | 0.188 | -0.377 | -0.063 | -0.126 | 0.188 |
| F | H | 18.435 | -0.633 | -0.319 | 0.043 | 0.357 | -1.309 | -0.995 | 0.043 | 0.357 |
| F | H | 18.435 | -0.633 | -0.319 | 0.043 | 0.357 | -1.309 | -0.995 | 0.043 | 0.357 |
| G | H | 18.435 | -0.585 | -0.271 | 0.072 | 0.386 | -1.067 | -0.753 | 0.072 | 0.386 |
| H | H | 18.435 | -0.299 | 0.014 | 0.029 | 0.343 | -0.299 | 0.014 | 0.029 | 0.343 |
| L | H | 14.036 | -0.992 | -0.678 | -0.126 | 0.188 | -1.381 | -1.067 | -0.126 | 0.188 |
| L | H | 14.036 | -0.992 | -0.678 | -0.126 | 0.188 | -1.381 | -1.067 | -0.126 | 0.188 |
| M | H | 14.036 | -0.502 | -0.188 | -0.126 | 0.188 | -0.879 | -0.565 | -0.126 | 0.188 |
| M | H | 14.036 | -0.502 | -0.188 | -0.126 | 0.188 | -0.879 | -0.565 | -0.126 | 0.188 |
| N | H | 14.036 | -0.32 | -0.006 | -0.126 | 0.188 | -0.32 | -0.006 | -0.126 | 0.188 |
| N | H | 14.036 | -0.32 | -0.006 | -0.126 | 0.188 | -0.32 | -0.006 | -0.126 | 0.188 |